Министерство образования и науки Российской Федерации

- Марийский государственный Технический Университет

# Кафедра РТ и С

## Контрольная работа

- «Основы построения телекоммуникационных

- сетей и систем»

- Расчет дифференциальных систем

- 11 вариант

### Выполнил: студент гр.

#### Проверил:  к. т. н.,   доцент

##### Йошкар-Ола

2007

Исходные данные для расчета дифференциальных систем

- сопротивление двусторонней линии: ZДЛ=200;

- коэффициент трансформации: n=3;

- коэффициент неравноплечности: m=1,5.

Теоретические сведения

В дуплексных системах передачи подключение двухсторонней двухпроводной местной линии к встречным односторонним каналам одно или многоканальной системы передачи осуществляется через развязывающее устройство (РУ). В качестве РУ чаще всего используется дифференциальная система (ДС). ДС выполняются с помощью либо дифференциального трансформатора, либо резисторов, образующих мостовую схему.

Трансформаторная ДС

Рис. 1. Схема дифференциальной системы на основе трансформатора:
а) схема включения дифференциального трансформатора;
б) эквивалентная мостовая схема.

Для идеального согласования трансформаторной ДС (рис. 1.) должны выполняться следующие соотношения:

| ZБ=m⋅ZДЛ | (1) |
| --- | --- |
| ZОБР=ZДЛ⋅ZБ(ZДЛ+ZБ)=ZДЛ⋅m(1+m) | (2) |
| ZПРМ=(ZДЛ+ZБ)n2=ZДЛ⋅(1+m)n2 | (3) |

Коэффициенты m и n рассчитываются по следующим формулам:

| m=ω2ω1 | (4) |
| --- | --- |
| n=(ω1+ω2)ω3 | (5) |

В таком случае затухания по мощности (ai−j=aj−i) между точками i−i и j−j или j−j и  i−i равны

| a4−1=a1−4=10⋅lg(1+1m) | (6) |
| --- | --- |
| a4−2=a2−4=10⋅lg(1+m) | (7) |
| a4−3=a3−4=∞ | (8) |
| a1−3=a3−1=10⋅lg(1+m) | (9) |
| a2−3=a3−2=10⋅lg(1+1m) | (10) |

В реальных условиях полностью уравновесить и согласовать ДС не удается, поэтому ZБ≈ZДЛ и затухание a4−3 рассчитываем по следующей формуле:

| a4−3=10⋅lg(1+m)2m+20⋅lg(m⋅ZДЛ+ZБ)(m⋅ZДЛ−ZБ) | (11) |
| --- | --- |
| AБ=20⋅lg(m⋅ZДЛ+ZБ)(m⋅ZДЛ−ZБ) | (12) |

Величина AБ называемая балансным затуханием, показывает качество уравновешивания ДС.

ДС на основе резисторов

Рис. 2. Схема дифференциальной системы на основе резисторов:
а) схема включения дифференциального трансформатора;
б) эквивалентная мостовая схема.

Равновесие в ДС на основе резисторов (рис. 2.) можно получить при условии:

| Z1=Z2=ZБ=ZДЛ | (13) |
| --- | --- |

Расчет балансного и переходного затуханий по напряжению для резисторной мостовой схемы ДС производится по формулам:

| AБ=(ZДЛ+ZБ)(ZДЛ−ZБ) | (14) |
| --- | --- |
| a4−3=AБ4 | (15) |

#### Порядок расчета

  - Для ДС трансформаторного типа, показанной на рис. 1. рассчитать значения сопротивлений ZБ, ZПРМ и ZОБР и относительные параметры обмоток трансформатора ω2ω1 и ω3ω1.

Расчет производим по формулам (1) - (5):

Для ДС трансформаторного типа, показанной на рисунке 1, рассчитаем значения сопротивлений ZБ, ZОБР, ZПРМ  и относительные параметры обмотки трансформатора 2/1 и 3/1, при условии, что ZДЛ =200 Ом, n=3, m=1,5.

ZБ=mZДЛ=300 Ом;

ZОБР=ZДЛZБ/(ZДЛ+ZБ)=ZДЛm/(1+m) =120 Ом;

ZПРМ=(ZДЛ+ZБ)/n2=ZДЛ(1+m)/n2=55,5 Ом;

2/1=m=1,5;

n=(1+2)/3;

3/1= (1+m)/n=0,83;

  - Для рассчитанных схем трансформаторных ДС рассчитать значения затуханий.

Рассчитываем значения затуханий по формулам (6) – (10):

a4-1=H1|H4=a1-4=H4|H1=10lg(1+1|m) =2,2184 дБ

a4-2=a2-4=10lg(1+m) =3,9794  дБ ;

a4-3=a3-4=

a1-3=a3-1=10lg(1+m) =3,9794  дБ ;

a2-3=a3-2=10lg(1+1/m) =2,2184  дБ;

  - Для ДС резистивного мостового типа, показанного на рисунке 2, мы можем записать    Z1=Z2=ZБ=ZДЛ=200 Ом.

  - Получить общие выражения для затуханий a3−1, a1−4 и a3−4  резистивной мостовой ДС и рассчитать их значения, учитывая, что Z1=Z2=ZБ=ZДЛ=ZОБР=ZПРМ=200 Ом.

Получим общее выражение для затуханий  по напряжению в резистивной мостовой ДС и рассчитаем их значения.

Произведем расчет затуханий по напряжению, для нахождения токов необходимых для нахождения затуханий воспользуемся методом контурных токов.

Для нахождения значения затухания a3-1 необходимо найти напряжение U1 и  U3 схемы, показанной на рис.3.

Для нахождения затуханий a1-4 и  a3-4 необходимо найти напряжения U1, U3, U4 схемы, показанной на рис.4 Воспользуемся для этого методом контурных токов.

Рис.3.

Рис  4.

Ниже приведенный расчет производился в программе Mathcad.

a34 = ∞

5.Рассчитаем значения балансного и переходного затухания по мощности для трансформаторной схемы ДС, считая, что  ZБ  изменяется в пределах ±50% от расчетной величины с шагом 5%. Результаты оформлены в виде таблицы 1.

Таблица 1

| % | ZБ Ом | a4-3 дБ | AБ дБ | r |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -50 | 100 | 15,563 | 9,542 | 0,5 |
| -45 | 110 | 17,763 | 10,742 | 0,55 |
| -40 | 120 | 18,062 | 12,041 | 0,6 |
| -35 | 130 | 19,489 | 13,468 | 0,65 |
| -30 | 140 | 21,087 | 15,067 | 0,7 |
| -25 | 150 | 22,923 | 16,902 | 0,75 |
| -20 | 160 | 25,105 | 19,085 | 0,8 |
| -15 | 170 | 27,842 | 21,822 | 0,85 |
| -10 | 180 | 31,596 | 25,575 | 0,9 |
| -5 | 190 | 37,842 | 31,821 | 0,95 |
| 0 | 200 | ∞ | ∞ | 1 |
| 5 | 210 | 38,276 | 32,256 | 1,05 |
| 10 | 220 | 32,465 | 26,444 | 1,1 |
| 15 | 230 | 29,148 | 23,127 | 1,15 |
| 20 | 240 | 26,848 | 20,828 | 1,2 |
| 25 | 250 | 25,105 | 19,085 | 1,25 |
| 30 | 260 | 23,713 | 17,692 | 1,3 |
| 35 | 270 | 22,561 | 16,54 | 1,35 |
| 40 | 280 | 21,584 | 15,563 | 1,4 |
| 45 | 290 | 20,74 | 14,719 | 1,45 |
| 50 | 300 | 20 | 13,979 | 1,5 |

Рис. 5. График зависимости a4-3(r) для трансформаторной схемы

Рис. 6. График зависимости АБ(r) для трансформаторной схемы

6. Рассчитаем значения балансного и переходного затухания по напряжению для резистивной мостовой схемы ДС, считая, что ZБ изменяется в пределах ±50%  от расчетной величины с шагом не менее 5%. Результаты оформлены в виде таблицы 2.

Таблица 2

| % | ZБ Ом | a4-3 дБ | AБ дБ | r |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -50 | 100 | 2,386 | 9,542 | 0,5 |
| -45 | 110 | 2,686 | 10,742 | 0,55 |
| -40 | 120 | 3,01 | 12,041 | 0,6 |
| -35 | 130 | 3,367 | 13,468 | 0,65 |
| -30 | 140 | 3,767 | 15,067 | 0,7 |
| -25 | 150 | 4,225 | 16,902 | 0,75 |
| -20 | 160 | 4,771 | 19,085 | 0,8 |
| -15 | 170 | 5,455 | 21,822 | 0,85 |
| -10 | 180 | 6,394 | 25,575 | 0,9 |
| -5 | 190 | 7,955 | 31,821 | 0,95 |
| 0 | 200 | ∞ | ∞ | 1 |
| 5 | 210 | 8,064 | 32,256 | 1,05 |
| 10 | 220 | 6,611 | 26,444 | 1,1 |
| 15 | 230 | 5,782 | 23,127 | 1,15 |
| 20 | 240 | 5,207 | 20,828 | 1,2 |
| 25 | 250 | 4,771 | 19,085 | 1,25 |
| 30 | 260 | 4,423 | 17,692 | 1,3 |
| 35 | 270 | 4,135 | 16,54 | 1,35 |
| 40 | 280 | 3,891 | 15,563 | 1,4 |
| 45 | 290 | 3,68 | 14,719 | 1,45 |
| 50 | 300 | 3,495 | 13,979 | 1,5 |

Рис. 7. График зависимости a4-3(r) для резистивной мостовой схемы

Рис. 8. График зависимости АБ(r) для резистивной мостовой схемы

7. Для рассчитанных значений вычислим соответствующие значения минимального усиления в каждом из односторонних каналов, при котором может возникнуть самовозбуждение. Результаты оформлены в виде таблицы  3 для трансформаторной схемы, таблицы 4 для резистивной мостовой схемы.

Таблица 3

| % | ZБ Ом | a4-3 дБ | S |
| --- | --- | --- | --- |
| -50 | 100 | 15,563 | 15,563 |
| -45 | 110 | 16,763 | 16,763 |
| -40 | 120 | 18,062 | 18,062 |
| -35 | 130 | 19,489 | 19,489 |
| -30 | 140 | 21,087 | 21,087 |
| -25 | 150 | 22,923 | 22,923 |
| -20 | 160 | 25,105 | 25,105 |
| -15 | 170 | 27,842 | 27,842 |
| -10 | 180 | 31,596 | 31,596 |
| -5 | 190 | 37,842 | 37,842 |
| 0 | 200 | ∞ | ∞ |
| 5 | 210 | 38,276 | 38,276 |
| 10 | 220 | 32,465 | 32,465 |
| 15 | 230 | 29,148 | 29,148 |
| 20 | 240 | 26,848 | 26,848 |
| 25 | 250 | 25,105 | 25,105 |
| 30 | 260 | 23,713 | 23,713 |
| 35 | 270 | 22,561 | 22,561 |
| 40 | 280 | 21,584 | 21,584 |
| 45 | 290 | 20,74 | 20,74 |
| 50 | 300 | 20 | 20 |

Рис. 9. График зависимости S(r) для трансформаторной схемы

Таблица 4

| % | ZБ Ом | a4-3 дБ | S |
| --- | --- | --- | --- |
| -50 | 100 | 2,386 | 2,386 |
| -45 | 110 | 2,686 | 2,686 |
| -40 | 120 | 3,01 | 3,01 |
| -35 | 130 | 3,367 | 3,367 |
| -30 | 140 | 3,767 | 3,767 |
| -25 | 150 | 4,225 | 4,225 |
| -20 | 160 | 4,771 | 4,771 |
| -15 | 170 | 5,455 | 5,455 |
| -10 | 180 | 6,394 | 6,394 |
| -5 | 190 | 7,955 | 7,955 |
| 0 | 200 | ∞ | ∞ |
| 5 | 210 | 8,064 | 8,064 |
| 10 | 220 | 6,611 | 6,611 |
| 15 | 230 | 5,782 | 5,782 |
| 20 | 240 | 5,207 | 5,207 |
| 25 | 250 | 4,771 | 4,771 |
| 30 | 260 | 4,423 | 4,423 |
| 35 | 270 | 4,135 | 4,135 |
| 40 | 280 | 3,891 | 3,891 |
| 45 | 290 | 3,68 | 3,68 |
| 50 | 300 | 3,495 | 3,495 |

Рис. 10. График зависимости S(r) для резистивной мостовой схемы

Вывод:

В данной расчетно-графической работе произведен расчет значения сопротивлений ZБ, ZОБР, ZПРМ  и относительные параметры обмотки трансформатора 2/1 и 3/1, значения балансного и переходного затухания по мощности для трансформаторной схемы ДС; также общее выражение для затуханий  по напряжению, значения Z1, Z2, ZБ, значения балансного и переходного затухания по напряжению для резистивной мостовой схемы ДС.

Для резистивной мостовой схемы и для трансформаторной схемы были вычислены значения минимального усиления.

Были построены графики зависимости a4-3(r), АБ(r), S(r), где r-величина, зависящая от изменяющегося значения ZБ, для трансформаторной и  резистивной мостовой схемы.