Лабораторная работа №1

Исследование делителей напряжения

Цель работы: Изучить характеристики резистивных делителей напряжения при различных нагрузках, научиться измерять коэффициент передачи четырехполюсника с помощью электроннолучевой трубки.

Порядок выполнения работы:

1. Собрали цепь по схеме изображенной на рисунке 1

Рисунок 1 – Г-образная цепь.

Используемые приборы, оборудование и материалы:

Осциллограф С1-73

Генератор Г3-7А

RН = 500 Ом, RV = 0…2560 Ом

2. Изменяли значение сопротивления RV от 0 до 2,5 кОм, показания вольтметра и U2max занесли в таблицу 1.

Таблица 1

| Rn = 500 Ом U1 = 2.57 В |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # По предварительному расчету |  |  | Получено при эксперименте |  | Расчет по эксп. данным |
| Rv , Ом | К, | U2 , В | U2 , В | U2М , В |  |
| 10 | 0.02 | 0.05 | 0.003 | 0.046 | 0.001 |
| 20 | 0.04 | 0.1 | 0.11 | 0.155 | 0.042 |
| 80 | 0.14 | 0.36 | 0.198 | 0.28 | 0.077 |
| 160 | 0.24 | 0.62 | 0.389 | 0.55 | 0.15 |
| 320 | 0.39 | 1 | 0.707 | 1 | 0.28 |
| 640 | 0.56 | 1.44 | 1.2 | 1.7 | 0.56 |
| 1280 | 0.72 | 1.85 | 1.768 | 2.5 | 0.72 |
| 2560 | 0.84 | 2.16 | 2.546 | 3.6 | 0.84 |

3. Вычислили коэффициент К

Применяемые при расчете формулы:

U2=U2M2 - т. к. сигнал гармонический.

K=RVRV+Rn - расчетный коэффициент передачи.

U2=U1⋅K - расчетное напряжение.

K=U2U1 - экспериментальный коэффициент передачи.

Зависимость коэффициента передачи от сопротивления RV представлена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 - Зависимость коэффициента передачи от сопротивления RV

4. Собрали цепь по схеме, изображенной на рисунке 2.

Рисунок 2 – Мостовая цепь.

Используемые приборы, оборудование и материалы:

Осциллограф С1-73

Генератор Г3-7А

R1 = 500 Ом, R2 = 100 Ом, R3 = 0…2560 Ом, R4 = 1 кОм

5. Изменяя значение сопротивления R3 от 0 до 2,5 кОм, показания вольтметра и U2max занесли в таблицу 2

Таблица 2

| R1 = 500 Ом, R2 = 100 Ом, R4 = 1 кОм, U1 = 3,8 В |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По предварительному расчету |  | Получено при эксперименте |  | Рассчитано по эксп. данным |
| R3, Ом | K | U2, B | U2m, B | K |
| 10 | -0,24 | -0,17 | -0,24 | -0,063 |
| 20 | -0,16 | -0,14 | -0,2 | -0,04 |
| 40 | -0,05 | -0,113 | -0,16 | -0,03 |
| 80 | 0,11 | -0,152 | -0,21 | -0,04 |
| 160 | 0,28 | 0,19 | 0,27 | 0,05 |
| 320 | 0,43 | 0,283 | 0,4 | 0,07 |
| 640 | 0,53 | 0,627 | 0,95 | 0,17 |
| 1280 | 0,59 | 1,096 | 1,55 | 0,28 |
| 2560 | 0,63 | 1,626 | 2,3 | 0,48 |

6. Вычислили коэффициент передачи К.

Применяемые при расчете формулы:

U2=U2M2 - т. к. сигнал гармонический.

K=(R3⋅R4−R1⋅R2)(R2+R3)⋅(R1+R4) - расчетный коэффициент передачи.

K=U2U1 - экспериментальный коэффициент передачи.

Зависимость коэффициента передачи от сопротивления R представлена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 - Зависимость коэффициента передачи от сопротивления R

7. Собрали цепь по схеме, изображенной на рисунке 3.

Рисунок 3 – Схема делителя напряжения с плавной регулировкой.

Используемые приборы, оборудование и материалы:

Осциллограф С1-73

Генератор Г3-7А

RН = 100 Ом, RН = 80 Ом, R1 = 0…4700 Ом

8. Изменяли отношение R1/R при различных Rн занесли показания вольтметра в таблицу 3.

Таблица 3

| U1= 2.7 B Rн= |  |  |  | U1= 2.7 B Rн = 80 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По предв. расчету |  |  | Получено при эксп. | По предв. расчету |  | Получено при эксп. | Рассчитано по эксп. данным |
|  |  | K | U2, B |  | K | U2, B | K |
| 1 |  | 0.37 | 1 | 1 | 1 | 2.7 | 1 |
| 0.9 |  | 0.33 | 0.9 | 0.9 | 0.143 | 0.063 | 0.023 |
| 0.8 |  | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.077 | 0.06 | 0.02 |
| 0.7 |  | 0.26 | 0.7 | 0.7 | 0.052 | 0.055 | 0.02 |
| 0.6 |  | 0.22 | 0.6 | 0.6 | 0.04 | 0.049 | 0.018 |
| 0.5 | 0.19 |  | 0.5 | 0.5 | 0.032 | 0.046 | 0.017 |
| 0.4 | 0.15 |  | 0.4 | 0.4 | 0.026 | 0.042 | 0.016 |
| 0.3 | 0.11 |  | 0.3 | 0.3 | 0.022 | 0.035 | 0.013 |
| 0.2 | 0.07 |  | 0.2 | 0.2 | 0.019 | 0.029 | 0.01 |
| 0.1 | 0.04 |  | 0.1 | 0.1 | 0.016 | 0.021 | 0.008 |
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9. Вычислили коэффициент передачи К.

Применяемые при расчете формулы:

K=R1R+R⋅R1RН−R12RН - расчетный коэффициент передачи.

K=U2U1 - экспериментальный коэффициент передачи.

Зависимость коэффициента передачи от R1/R представлена на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – зависимость К от отношения R1/R

Выводы:

- Из рисунка 1.1 видно, что при увеличении RV , коэффициент К приближается к 1. Так как для Г-образной цепи K=RV(RМ+RV), т.е. отношение выходного сопротивления ко входному.

- Из графика, изображенного на рисунке 2.1 видно, что при увеличении RV  от 0 до некоторого значения R3=R1⋅R2R4полярность выходного напряжения противоположна полярности входнго. При дальнейшем увеличении полярности входного и выходного сигнала становятся одинаковыми.

- Из графика, изображенного на рисунке 3.1 видно, что коэффициент передачи К растет очень плавно, что вызвано очень низким значением сопротивления нагрузки. Коэффициент передачи К достигает 1 при R1=R, что также видно из формулы K=R1R+R⋅R1RН−R12RН.

Работу выполнили студенты группы РРТ-22

Тарасова М. Е.		_______

Каримова Ю. Ю.	_______

Мамаев А. Л.		_______

Панов А. В.		_______

2003