Лабораторная работа №3

Исследование симметричных проходных четырехполюсников

Цель работы: экспериментально определить характеристические параметры симметричных проходных четырехполюсников.

Предварительный расчет.

- Рассчитать комплексные сопротивления холостого хода zx и короткого замыкания zx для четырехполюсника рис.1, если R=100Ом;C=C3, а также показания приборов U1 и фазометра ϕ рис.2, если Rш=1Ом. Результаты расчетов занести в таблицу 1.

- Найти характеристическое сопротивление zC=RC+jXC и постоянную передачи исследуемого четырехполюсника Г=A+jB; получившиеся комплексные величины записать в алгебраической форме.

- Вычислить A−,Y−,Z−,H−,B−,G−параметры четырехполюсника.

- Определить действующее значение и начальную фазу выходного напряжения, если четырехполюсник нагружен на резистор, сопротивление которого равно характеристическому, U1=5B, а начальная фаза входного напряжения нулевая.

Задание. Экспериментально определить характеристическое сопротивление, постоянную передачи и А-параметры симметричного четырехполюсника.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.

- Собрать цепь по схеме рис.2. Установить на генераторе частоту f, выходное напряжение U1. Выходное сопротивление генератора должно быть минимальным. Измерить комплексное входное сопротивление исследуемого четырехполюсника в режимах холостого хода и короткого замыкания. Результаты данного и последующего измерений занести в таблицу 2.

- Точку М соединить с точкой 2. Четырехполюсник оказывается на резистор, сопротивление которого равно характеристическому. Записать показания приборов U1 и ϕ.

- Потенциальный вывод фазометра Р отключить от точки В и подключить к точке М. Замкнуть накоротко резистор Rш. При этом измерять действующее значение U2 и аргумент ϕ2 выходного напряжения.

- Снять перемычку, замыкающую Rш. Проводник Р отключить от точки М и подключить снова к точке В. Разомкнуть точки 1 и А, М и 2. Точку А соединить с точкой М. При этом измеряется сопротивления zC=RC+jXC. Записать показания приборов U1 и ϕ. Если эти показания близки к полученным в п.2, то данное сопротивление является характеристическим сопротивлением исследуемого четырехполюсника.

Рисунок 1.

Рисунок 2.

Комплексное сопротивление холостого хода рассчитывается по формуле:

ZXX=R+1jωC=100+1j⋅2⋅π⋅27000⋅28⋅10−9=100−j⋅210.522 Ом

Комплексное сопротивление при коротком замыкании рассчитывается по формуле:

ZКЗ=R+R1jωCR+1jωC=100+100j⋅2⋅π⋅27000⋅28⋅10−9100+1j⋅2⋅π⋅27000⋅28⋅10−9=181.59−j⋅38.576 Ом

Напряжение на Rш определяется следующим образом:

UI=U1ZвхRш=5100−j210.522⋅1=9.205⋅10−3+j0.019B=0.02⋅ej64°B

Характеристическое сопротивление вычисляется по формуле:

zc=zkzX=(100−j⋅210.522)(181.59−j⋅38.576)=163.211−j⋅128.987=208⋅e−j38°Ом

Постоянная передачи четырехполюсника вычисляется по формуле:

Γ=ln(A11+A12A21)

где A11, А12, А21 – А-параметры вычисляемые следующим образом:

Γ=0.713+j⋅0.659=0.97⋅ej43°

Вычисление A−,Y−,Z−,H−,B−,G−параметров четырехполюсника:

При подключении нагрузки схема принимает вид представленный на рисунке 3.

Рисунок 3.

Для определения выходного напряжения необходимо вычислить входное сопротивление:

Zвх=R+(jXC(R+ZC)jXC+R+ZC)=163.211−j⋅128.988  Ом

Ток I1 определяется по закону Ома:

I1=UвхZвх=5163.211−j⋅128.988=0,019+j⋅0.015A

Далее вычисляется напряжение на конденсаторе:

U2=I1⋅jXC(R+ZC)jXC+R+ZC=3.114−j⋅1.49B

Ток I3 определяется по закону Ома:

I3=U2R+ZC=0,012+j⋅1.099⋅10−4A

Напряжение на выходе вычисляется следующим образом:

Uвых=I3⋅ZC=1.936−j⋅1.501B=2.45⋅e−j38°B

Таблица 1.

| R=100 Ом; C=28 нФ; f=27 кГц; Rш=1 Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zX,Ом | zK,Ом | UI,B | ϕград | RC,Ом | XC,Ом | zC,Ом | А |  | В, с-1 | ###### Г | U2,B | ϕ2,град | А11 | А12,, Ом | А21, Ом-1 | А22 |
|  |  |  |  |  |  |  | Нп | дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100-j210 | 181-38j | 0,02 | 64 | 163 | -128.9j | 163.-128.9j | 0.713 | 6.2 | 0.66 | 0.713+0.66j | 2.45e—j38 | -38 | 1+0.475j | 200+47.501j | 610-9+j510-3 | 1+0.475j |

Таблица 2.

| R=100 Ом; C=28 нФ; f=27 кГц; Rш=1 Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В режиме холостого хода |  |  | В режиме короткого замыкания |  |  | В режиме согласованной нагрузки |  |  |  |  | При ZН |  |  |
| U1, мB | RШ, Ом | ϕZВХ,град | U1, мB | RШ, Ом | ϕZВХ,град | U1, мB | RШ, Ом | ϕZВХ,град | U2, мB | ϕ2,град | U1, мB | RШ, Ом | ϕZВХ,град |

Таблица 3.

| Рассчитано для четырехполюсника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т-вида |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П-вида |  |  |  |
| zX,Ом | zK,Ом | zC,Ом | ###### Г | zвх при zн=zс,Ом | А11 | А12,, Ом | А21, Ом-1 | А22 | z1T | z2T | z3T | z1П | z2П | z3П | zC,Ом |

Вывод:

Тарасова М. Е.               	__________

Каримова Ю. Ю. 	       	__________

Толмачева А. Н.			__________

Мамаев А. Л.            		__________

Панов А. В.			__________

Работу проверил:

Бабенко А. Н.			__________