Лабораторная работа №5

Исследование фильтров нижних и верхних частот типа m

Цель работы: изучить ФНЧ и ФВЧ типа m.

Предварительный расчет.

- рассчитать для схемы рис.1 L12;C12;C22 и частоты бесконечного затухания f∞, если m=0.618;

- определить элементы схемы и частоту затухания для рис.2.

Задание. Экспериментально исследовать АЧХ и ФЧХ фильтров нижних и верхних частот типа m.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.

- Собрать цепь по схеме рис.1;

- Снять АЧХ и ФЧХ фильтра нижних частот типа m в диапазоне от f=0.1fср до f=2fср. На участке от f=0.1fср до fср устанавливать частоту генератора 0.1fср, на участке от fср до 2fср - через 100-200 Гц. Обратить внимание на вид АЧХ в области частоты бесконечного затухания. Результаты занести ч таблицу 1.

- Аналогичным образом исследовать ФНЧ типа m.

Рисунок 1

Рисунок 2

Проведено измерение АЧХ и ФЧХ фильтров представленных на рисунках 1 и 2. Результаты измерений занесены в таблицу 1 и 2.

Таблица 1

| U1=20 ;fср=; = ; m= ; L1/2= ; L2/2= ; C1/2= |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f, Гц | f/fср | Измерено |  |  | Вычислено |  |  |
|  |  | U2, B |  | U1/U2 | A, дБ | А, Нп | В, рад |
| 900 | 0,1 | 10 | -173 | 2 | 6,02 | 0,3 | -3,02 |
| 1800 | 0,2 | 8,5 | -173 | 2,4 | 7,43 | 0,37 | -3,02 |
| 2700 | 0,3 | 10,5 | -18 | 1,9 | 5,6 | 0,28 | -0,31 |
| 3600 | 0,4 | 12 | 36 | 1,7 | 4,44 | 0,22 | 0,63 |
| 4500 | 0,5 | 13 | 45 | 1,5 | 3,74 | 0,19 | 0,79 |
| 5400 | 0,6 | 15 | 45 | 1,3 | 2,5 | 0,13 | 0,79 |
| 6300 | 0,7 | 15 | 45 | 1,3 | 2,5 | 0,13 | 0,79 |
| 7200 | 0,8 | 15 | 47 | 1,3 | 2,5 | 0,13 | 0,82 |
| 8100 | 0,9 | 16 | 50 | 1,25 | 1,94 | 0,1 | 0,87 |
| 9000 | 1 | 3,4 | -173 | 5,9 | 15,39 | 0,77 | -3,02 |
| 10000 | 1,11 | 4 | -18 | 5 | 13,98 | 0,7 | -0,31 |
| 12000 | 1,33 | 4,2 | 0 | 4,8 | 13,56 | 0,68 | 0 |
| 14000 | 1,56 | 4,4 | 0 | 4,5 | 13,15 | 0,66 | 0 |
| 16000 | 1,78 | 4,4 | 0 | 4,5 | 13,15 | 0,66 | 0 |
| 18000 | 2 | 4,4 | 0 | 4,5 | 13,15 | 0,66 | 0 |

Таблица 2

| U1=20 ;fср=; = ; m= ; L1/2= ; L2/2= ; C1/2= |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f, Гц | f/fср | Измерено |  |  | Вычислено |  |  |
|  |  | U2, B |  | U1/U2 | A, дБ | А, Нп | В, рад |
| 900 | 0,1 | 5 | -180 | 4 | 12,04 | 0,6 | -3,14 |
| 1800 | 0,2 | 5,4 | -180 | 3,7 | 11,37 | 0,57 | -3,14 |
| 2700 | 0,3 | 4,5 | -180 | 4,4 | 12,96 | 0,65 | -3,14 |
| 3600 | 0,4 | 5,5 | -180 | 3,6 | 11,21 | 0,56 | -3,14 |
| 4500 | 0,5 | 5,5 | -180 | 3,6 | 11,21 | 0,56 | -3,14 |
| 5400 | 0,6 | 5 | -180 | 4 | 12,04 | 0,6 | -3,14 |
| 6300 | 0,7 | 3,5 | -180 | 5,7 | 15,14 | 0,76 | -3,14 |
| 7200 | 0,8 | 2,5 | -180 | 8 | 18,06 | 0,9 | -3,14 |
| 8100 | 0,9 | 4,2 | -54 | 4,8 | 13,56 | 0,68 | -0,94 |
| 9000 | 1 | 7,5 | 36 | 2,7 | 8,52 | 0,43 | 0,63 |
| 10000 | 1,11 | 15 | 36 | 1,3 | 2,5 | 0,13 | 0,63 |
| 12000 | 1,33 | 12 | 36 | 1,7 | 4,44 | 0,22 | 0,63 |
| 14000 | 1,56 | 10 | 36 | 2 | 6,02 | 0,3 | 0,63 |
| 16000 | 1,78 | 10 | 36 | 2 | 6,02 | 0,3 | 0,63 |
| 18000 | 2 | 10 | 25 | 2 | 6,02 | 0,3 | 0,44 |

Рисунок 3 – АЧХ фильтра низкой частоты типа m.

Рисунок 4 – ФЧХ фильтра низкой частоты типа m.

Рисунок 5 – АЧХ фильтра высокой частоты типа m.

Рисунок 6 – ФЧХ фильтра высокой частоты типа m.

Вывод:

Тарасова М. Е.               	__________

Каримова Ю. Ю. 	       	__________

Толмачева А. Н.			__________

Мамаев А. Л.            		__________

Панов А. В.			__________

Работу проверил:

Бабенко А. Н.			__________