Лабораторная работа №1

Исследование делителей напряжения

Цель работы: Изучить характеристики резистивных делителей напряжения при различных нагрузках, научиться измерять коэффициент передачи четырехполюсника с помощью электроннолучевой трубки.

Порядок выполнения работы:

1. Собрали цепь по схеме изображенной на рисунке 1

Рисунок 1 – Г-образная цепь.

Используемые приборы, оборудование и материалы:

Осциллограф С1-73

Генератор Г3-7А

RН = 500 Ом, RV = 0…5120 Ом

2. Изменяли значение сопротивления RV от 0 до 2,5 кОм, показания вольтметра и U2max занесли в таблицу 1.

Таблица 1

| Rn = 500 Ом U1 = 1 В |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # По предварительному расчету |  |  | Получено при эксперименте |  | Расчет по эксп. данным |
| Rv , Ом | К | U2 , В | U2 , В | U2М , В | К |
| 10 | 0,019608 | 0,019608 | 0,0266 | 0,038 | 0,0266 |
| 20 | 0,038462 | 0,038462 | 0,042 | 0,06 | 0,042 |
| 40 | 0,074074 | 0,074074 | 0,084 | 0,12 | 0,084 |
| 80 | 0,137931 | 0,137931 | 0,1575 | 0,225 | 0,1575 |
| 160 | 0,242424 | 0,242424 | 0,28 | 0,4 | 0,28 |
| 320 | 0,390244 | 0,390244 | 0,427 | 0,61 | 0,427 |
| 640 | 0,561404 | 0,561404 | 0,7 | 1 | 0,7 |
| 1280 | 0,719101 | 0,719101 | 0,875 | 1,25 | 0,875 |
| 2560 | 0,836601 | 0,836601 | 1,295 | 1,85 | 1,295 |
| 5120 | 0,911032 | 0,911032 | 1,05 | 1,5 | 1,05 |

3. Вычислили коэффициент К

Применяемые при расчете формулы:

U2=U2M2 - т. к. сигнал гармонический.

K=RVRV+Rn - расчетный коэффициент передачи.

U2=U1⋅K - расчетное напряжение.

K=U2U1 - экспериментальный коэффициент передачи.

Зависимость коэффициента передачи от сопротивления RV представлена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 - Зависимость коэффициента передачи от сопротивления RV

Выводы:

- Из рисунка 1.1 видно, что при увеличении RV , коэффициент К приближается к 1. Так как для Г-образной цепи K=RV(RМ+RV), т.е. отношение выходного сопротивления ко входному.

Работу выполнили студенты группы ЗРРТ-11у

Алмаметов С.В.		_______

Шпагин А. Ю.	          _______

Андреев К.В.		_______

Бобров С.В.		_______