Лабораторная работа № 4

Исследование последовательного колебательного контура

Цель работы: экспериментально исследовать входные и передаточные характеристики одиночного последовательного контура.

1 Предварительный расчет

1.1 Расчет резонансной частоты f0, добротности Q, затухания d, граничных частот f1 и f2 для схемы представленной на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – последовательный колебательный контур.

Параметры элементов: R = 100 Ом, L = 46.4 мГн, С = 23,7 нФ.

Резонансная частота рассчитывается по формуле:

f0=12⋅πLC, 						(1.1)

f0=16.2846.4⋅10−3⋅23.7⋅10−9=4800  Гц.

Характеристическое сопротивление  определяется по формуле:

ρ=LC 							 (1.2)

ρ=46.4⋅10−323.7⋅10−9=1400 Ом.

Добротность рассчитывается по формуле:

Q=ρR 						 (1.3)

Q=1400100=14.

Затухание – величина обратная добротности:

d=1Q=114=0.07.

Граничные частоты f1 и f2 рассчитываются по формуле:

f12=f0±f02Q 					 (1.4)

f1=f0−f02Q=4800−48002⋅14=4628Гцf2=f0+f02Q=4800+48002⋅14=4971Гц

1.2 Расчет I = F(f), Uc = F(f), Zвх = F(f), k = F(f). Вычисления производятся для частот: f0; f0  fгр; f0  1,73fгр; f0  4fгр; f0  10fгр при U1 = 1 В = const.

Величина fгр вычисляется по формуле:

fгр = f2 – f1 = 4971 – 4628 = 343 Гц.

Ток I определяется по формуле:

I=U1Zвх 						 (1.5)

При резонансе Zвх имеет активный характер, т. е. равняется R.

На частотах отличных от резонансной добавляется реактивная составляющая и Zвх рассчитывается по формуле:

Zвх=R+j(ωL−1ωC)  					 (1.6)

Напряжение на конденсаторе рассчитывается по формуле:

Uc=I⋅ZC=I⋅1ωC  				        (1.7)

k рассчитывается по формуле:

ϕK=−(ϕZвх+90)

Пример расчета для частоты f0 – fгр:

Zвх=100+j(6.28⋅4628⋅46.4⋅10−3−16.28⋅4628⋅23.7⋅10−9)=100−j101.85Ом.

I=1100−j101.85=4.908⋅10−3+j4.999⋅10−3=7⋅ej45.5 мА.

Uc=7⋅16.28⋅4628⋅23.7⋅10−9=9.5В

ϕK=−(−45.5+90)=−44.5

Результаты вычислений приведены в таблице 1.1.

Таблица1.1

| U1 = 1В, R = 100Ом, L = 46,4мГн, С = 23,7 нФ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Точки | Предварительный расчет |  |  |  |  |  |
|  | f | f | I | Uc | Zвх | k |
|  | Гц | Гц | мА | В | град | Град |
| f0 – 10fгр | 171,5 | 3084 | 0,78 | 0,8 | -85,5 | -4,5 |
| f0 – 4fгр | 171,5 | 4113 | 2,25 | 2,8 | -77 | -13 |
| f0 – 1,73fгр | 171,5 | 4503 | 4,88 | 6,4 | -60,8 | -29,2 |
| f0 – fгр | 171,5 | 4628 | 7 | 9,5 | -45,5 | -44,5 |
| f0 | 171,5 | 4800 | 10 | 14 | 0 | -90 |
| f0 + fгр | 171,5 | 4971 | 7,1 | 10,6 | 44,5 | -134,5 |
| f0 + 1,73fгр | 171,5 | 5096 | 5,1 | 8,4 | 59,2 | -149,2 |
| f0 + 4fгр | 171,5 | 5485 | 2,58 | 5,6 | 75 | -165 |
| f0 + 10fгр | 171,5 | 6514 | 1,14 | 1,2 | 83,4 | -173,4 |

1.3 Вычисление частот f1 и f2 . Характеристик Uc = F(f), Zвх = F(f) при увеличении  сопротивления  R  на  100  Ом.  Расчет  производится   для точек: f0, f0  50Гц; f0  100Гц; f0  200Гц; f0  500Гц.

Для этого пересчитывается Zвх по формуле 1.6, ток по формуле 1.5 и напряжение по формуле 1.7.

Результаты расчетов занесены в таблицу 1.2

Таблица 1.2

| U1 = 1В, R = 100 + 100Ом, L = 46,4мГн, С = 23,7 нФ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точки | Предварительный расчет |  |  |  |
|  | f | f | Uc | Zвх |
|  | Гц | Гц | В | град |
| f0 –500 | 4300 | -500 | 3.45 | -57 |
| f0 –200 | 4600 | -200 | 5.8 | -30 |
| f0 –100 | 4700 | -100 | 6.6 | -16.4 |
| f0 –50 | 4750 | -50 | 6.85 | -8.3 |
| f0 | 4800 | 0 | 7 | 0 |
| f0 + 50 | 4850 | +50 | 7 | 8.3 |
| f0 + 100 | 4900 | +100 | 7 | 16 |
| f0 + 200 | 5000 | +200 | 5.83 | 29.7 |
| f0 + 500 | 5300 | +500 | 3.7 | 54.2 |

1.4 Расчет rдоб, rвх, Qk, Пк, f1к и f2к , если Rн = 10 для схемы приведенной на рисунке 1.2а.

Рисунок 1.2 – последовательный колебательный контур с нагрузкой.

Данная схема преобразуется в схему представленную на рисунке 1.2б.

Добавочное сопротивление rдоб, рассчитывается по формуле:

rдоб=LRHC=46.4⋅10−314000⋅23.7⋅10−9=140Ом

Добротность вычисляется следующим образом:

Qk=Q1+QρRH=141+14⋅140014000=5.8

Входное сопротивление при резонансе:

rвх=rдоб+RL=140+100=240Ом

Полоса пропускания определяется по формуле:

Пk=f0Qk=48005.8=828Гц.  				 (1.7)

Граничные частоты:

f1k=f0−f02Qk=4800−48002⋅5.8=4386Гцf2k=f0+f02Qk=4800+48002⋅5.8=5214Гц

1.5 Вычисление  f0',Q',ρ',П',f1',f2'  при уменьшении емкости до значения 14,6 нФ.

Расчет производится при использовании формул: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.

f0=16.2846.4⋅10−3⋅14.6⋅10−9=6115Гцρ=46,4⋅10−314,6⋅10−9=1737ОмQ=1783100=17.83П=611517,83=343Гцf1'=6115−61152⋅17.83=5944Гцf2'=6115+61152⋅17.83=6286Гц

Задание. Экспериментально исследовать входные и передаточные характеристики одиночного последовательного колебательного контура и сравнить результаты, полученные при экспериментально, с аналогичными  результатами, полученными при предварительном расчете.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.

- Собрать цепь по схеме рис.1.3. На генераторе поставить частоту меньше резонансной на 500 Гц. При этом выходное сопротивление генератора окажется либо меньше, либо больше сопротивление  потерь контура R. Поддерживать на вольтметре V1 напряжение, для которого производился предварительный расчет, увеличивать частоту. По мере приближения к резонансной частоте ток в цепи и падение напряжения на внутреннем сопротивлении генератора возрастают, а так как ЭДС генератора остается неизменной, то напряжение на выходных зажимах генератора уменьшается. При приближение к резонансной частоте уменьшение напряжений U1 будет незначительным, а увеличение напряжений U1 и U2 достаточно большим. Таким образом, при малых резонансную частоту удобнее находить по максимуму приборов V1 и V2, а при больших – по минимуму показания приборов V1.

- Найдя резонансную частоту f0эксп, регулятором выходного напряжения генератора до заданного (1 В), после чего занести показания приборов в табл.1.1.

- Установить поочередно частоты (f0эксп±Δfгр)Гц;(f0эксп±1,73Δfгр)Гц; (f0эксп±4Δfгр)Гц; (f0эксп±10Δfгр)Гц. Показания приборов занести в табл.1.2.

- Закоротить резистор R1=100 Ом, параллельно конденсатору подключить резистор R2=10 . Снять характеристики I=F(f) и U2=F(f)для частот, указанных в пункте 3. Результаты измерений занести в табл.1.3.

Отключить резистор R2=10. Вместо конденсатора емкостью С1 включить конденсатор емкостью С2 <С1. Установить Rш=1 Ом. Экспериментально определить резонансную частоту f', снять характеристики I=F(f)и U2=F(f). Установить частоты f0;f0±50Гц;f0±100Гц; f0±200Гц;.f0±500Гц. Результаты измерений занести табл.1.4.

По расчетным данным построены графики:

Рисунок 2.1 – зависимость тока от частоты (таблица1.1).

Рисунок 2.2 – зависимость напряжения от частоты (таблица1.1).

Рисунок 2.3 – зависимость фаз от частоты (таблица1.1).

Рисунок 2.4 – зависимость напряжения от частоты (таблица1.2).

Рисунок 2.5 – зависимость фазы от частоты (таблица1.2).

Вывод: В ходе работы рассчитаны зависимости токов и напряжений в последовательном контуре от частоты сигнала. Эти зависимости показаны на рисунках 2.1 и 2.2. При подключении параллельно конденсатору резистора нагрузки заметно уменьшение добротности, что ведет к увеличению полосы пропускания. Это видно из рисунка 2.4. Также построены фазочастотные и передаточные характеристики – рисунки 2.3 и 2.5.

Работу выполнили студенты группы РРТ-22:

Тарасова М. Е.               	__________

Каримова Ю. Ю. 	       	__________

Мамаев А. Л.            		__________

Панов А. В.			__________

Работу проверил:

Бабенко А. Н.			__________