Лабораторная работа №2

“КОМАНДЫ УСЛОВНЫХ ПЕРЕХОДОВ И ОРГАНИЗАЦИИ ЦИКЛОВ”

Вариант №6

Цель работы: изучение  способов передачи управления и организации циклов в программе.

Теоретическая часть

1.1. Команды передачи управления

Команды в программе выполняются последовательно  в  том  порядке, как они  записаны в памяти.  Однако,  большинство алгоритмов обработки в зависимости от меняющихся условий предполагают выполнение  различных действий. В этом случае приходится нарушать естественный порядок выполнения команд с тем, чтобы выполнялась не очередная команда, а какая-то иная. Такую возможность обеспечивают команды передачи управления.

Команды передачи управления микропроцессора 1810ВМ86  подразделяются на команды безусловных переходов,  условных переходов, управления циклами, команды вызова подпрограмм и возврата из подпрограмм, а также команды прерываний.

Сегментная организация программной памяти определяет две основные разновидности команд передачи управления. Передача управления в пределах  текущего сегмента кода называется внутрисегментной - при этом модифицируется только регистр IP и адрес перехода может быть представлен одним словом. Такая передача управления называется ближней (тип NEAR), а ее вариант с сокращеннным диапазоном адресов  переходов - короткой (тип SHORT). Передача управления за пределы текущего сегмента кода называется межсегментной или дальней (тип FAR) - при этом необходимо модифицировать содержимое регистров IP и CS и адрес перехода представляется двумя словами (сегмент:смещение).

Рассмотрим подробнее команды переходов и управления циклами

1.2. Команды безусловного перехода

Команды безусловного перехода имеют общую мнемонику JMP.  Команда короткого безусловного перехода содержит во втором байте смещение, которое интерпретируется как знаковое  целое.  Диапазон  значений  байта смещения составляет от -128 до +127. Если смещение положительное, осуществляется переход  вперед,  а  если  отрицательное  - переход назад.

(Например,  JMP   SHORT  LABEL_ONE)

Команда ближнего безусловного перехода может либо непосредственно содержать 16-битное смещение,  либо косвенный адрес 16-битного  смещения.  Диапазон  смещения  составляет -32768 - +32767 байт относительно адреса команды, находящейся после команды JMP (Например, JMP LABEL_TWO).

Команда дальнего безусловного перехода реализует прямой и косвенный межсегментнные переходы.

1.3. Команды условных переходов

В системе  команд микропроцессора 1810ВМ86 имеется 19 двухбайтных команд условных переходов.  При выполнении этих  команд  анализируется некоторое условие,  закодированное  текущими состояниями флагов. Если условие выполняется,  то осуществляется переход, а если нет, то выполняется следующая по порядку команда.

В флаговом регистре (регистре признаков)  использутся  девять  бит (звездочками отмечены неиспользуемые биты):

Номер бита:    15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Флаг:                 *   *   *   *  O  D  I T S Z* A* P* C

Рассмотрим некоторые  из  этих  флагов  в последовательности справа налево.

CF (Carry Flag) - флаг переноса. Содержит значение "переносов" (0 или 1) из старшего разряда при арифметических операциях  и  некоторых операциях сдвига и циклического сдвига.

PF (Parity Flag) - флаг четности.  Проверяет младшие  восемь  бит pезультатов операций над данными.  Нечетное число бит приводит к установке этого флага в 0, а четное - в 1. Не следует путать флаг четности с битом контроля на четность.

ZF (Zero Flag) - флаг нуля. Устанавливается в качестве результата aрифметических команд  и команд сравнения.  Команды условного перехода JE и JZ проверяют этот флаг.

SF (SIgn Flag) - знаковый флаг.  Устанавливается в соответствии со  знаком  результата (старшего бита) после арифмети ческих опеpаций: положительный результат устанавливает 0,  а отрицательный - 1. Команды условного перехода JG и JL проверяют этот флаг.

OF (Overflow Flag) - флаг переполнения. Фиксирует арифметическое переполнение,  т.е. перенос в/из старшего (знаково го) бита при знаковых арифметических операциях.

Рассматривая назначение команд условного перехода следует  учитывать тип обрабатываемых данных. В знаковых данных самый левый бит представляет собой знак, причем если его значение равно нулю,  то число положительное, и если единице, то отрицательное.

Диапазоны чисел:

беззнаковое 8-битное:   от   0        до     255,

знаковое 8-битное:   от -128     до    +127,

беззнаковое 16-битное:   от   0        до   65535,

знаковое 16-битное:   от -32768 до +32767.

В качестве примера предположим, что регистр AL содержит 11000110,

а BL - 00010110.  Команда CMP AL,BL сравнивает содержимое регистров AL и BL.  Если данные беззнаковые, то значение в AL больше, а если знаковые - то меньше.

Мнемонические обозначения некоторых команд условных переходов:

1) Команды для работы с беззнаковыми числами:   Проверяемые флаги

JA          -  переход, если больше;                            ZF,CF

JAE         -  переход, если больше или равно;       CF

JB          -  переход, если меньше;                            CF

JBE         -  переход, если меньше или равно.        CF,AF

2) Команды для работы со знаковыми числами:       Проверяемые флаги

JG       -  переход, если больше;                                                ZF,SF,OF

JGE      -  переход, если больше или равно;                            SF,OF

JL       -  переход, если меньше;                                                  SF,OF

JLE      -  переход, если меньше или равно;                            ZF,SF,OF

JNS      -  переход, если больше нуля;                                       SF

JS       -  переход, если меньше нуля.                                         SF

3) Команды, общие для знаковых и беззнаковых чисел:   Проверяемые флаги

JE/JZ    -  переход, если равно / переход, если ноль;                           ZF

JNE/JNZ  -  переход, если не равно / переход, если не ноль;             ZF

JNO      -  переход, если нет переполнения;                                           OF

JO       -  переход, по переполнению.                                                       OF

JC       -  переход, если есть перенос (аналогично JB)                          CF

JNC      -  переход, если нет переноса                                                      CF

JP/JPE   -  переход, если паритет четный                                                PF

JNP/JP   -  переход, если паритет нечетный                                            PF

Все условные  переходы  являются  короткими.  Многие  команды для удобства программирования  имеют  несколько  различных   мнемонических обозначения.

1.4. Команды управления циклами

Три команды управления циклами применяются для организации  программных  циклов.  В  них предусматривается использование регистра CX в качестве счетчика цикла.

Команда LOOP уменьшает содержимое регистра CX на 1 и, если содержимое CX не равно нулю, передает управление на метку. В противном случае цикл заканчивается и выполняется следующая по порядку команда.

Приведенный ниже  программный  фрагмент демонстрирует обычное использование команды LOOP.

MOV      CX, 10

BEGIN_LOOP:

; ... тело цикла

LOOP     BEGIN_LOOP

Программа помещает число 10 в регистр CX перед выполнением цикла. Затем выполняется тело цикла, а следом за ним команда LOOP. Она уменьшает счетчик СХ на единицу,  Если счетчик не равен 0, управление возвращается к началу цикла,  чтобы совершить еще один проход по телу цикла.  Тело  цикла выполняется столько раз,  сколько было сначала задано содержимым регистра CX.

Две другие разновидности команды LOOP - это LOOPE (или  LOOPZ)  и LOOPNE (или LOOPNZ).  Обе команды также уменьшают значение регистра CX на 1.  Команда LOOPE передает управление по адресу операнда,  если регистр  CX имеет ненулевое значение и флаг нуля установлен (ZF=1).  Команда LOOPNE передает управление по адресу операнда,  если регистр  CX имеет ненулевое значение и флаг нуля сброшен (ZF=0).

Диапазон переходов этих команд составляет от -128 до +127 байт от следующей команды.

Практическая часть

Текст программы

;*****************************************************************

; определение  области памяти, используемой для хранения данных

;

SDATA SEGMENT WORD PUBLIC 'DATA'

ARRAY_X     DB -10,0,8,44,-55,25,4,14,-15,95   ; - массив чисел X

ARRAY_Y     DB 10 DUP(0)                      ; - массив чисел Y

SDATA ENDS

;*****************************************************************

; определение  области стека

SSTACK SEGMENT PARA STACK 'STACK'

DW 64 DUP (?)

STACK_POINT LABEL WORD

SSTACK ENDS

;*****************************************************************

; определение программного сегмента

SCODE SEGMENT WORD PUBLIC 'CODE'

ASSUME CS:SCODE,DS:SDATA,SS:SSTACK

START:  MOV AX,SDATA      ;запись сегментного адреса

MOV DS,AX              ;данных в регистр DS

MOV AX,SSTACK        ; Определение сегмента стека

MOV SS,AX              ; и указателя стека

MOV SP,OFFSET STACK_POINT

; Инициализация исходных данных

MOV SI,0                 ;- SI содержит индекс массива X

MOV DI,0                 ;- DI содержит индекс массива Y

MOV CX,10               ;- СX:= число элементов массива X

; Начало цикла

M1:     MOV AL,ARRAY_X[SI]  ;- занесение очередного

;  элемента в аккумулятор

TEST AL,AL               ;- проверка содержимого AL

;  на четность

JNP M2                     ;- переход на M2 если паритет не четный

MOV ARRAY_Y[DI],AL    ;- запись в массив Y

INC DI                      ;- увеличение DI на 1

M2:     INC SI                     ;- увеличение SI на 1

LOOP M1                   ;- переход на метку M1

MOV AX,4C00H            ;- выход из программы

INT 21H                    ;- выполняется функция DOS, номер

;  которой находится в AH

SCODE   ENDS                    ;- конец сегмента программы

END START                              ;- конец программы

Тестовый пример

| Массив Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х10 | -10 | 0 | 8 | 44 | -55 | 25 | 4 | 14 | -15 | 95 |
| Х16 | F6 | 00 | 08 | 2C | C9 | 19 | 04 | 0E | F1 | 5F |
| Х2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массив У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У10 | -10 | 0 | -55 | 95 | - | - | - | - | - | - |
| У16 | F6 | 00 | C9 | 5F | - | - | - | - | - | - |
| У2 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |

Вывод: в проделанной лабораторной работе были изучены способы передачи управления и организации циклов в программе. Была разработана программа в которой проверяется исходный массив чисел Х и если число в двоичном коде имеет четное количество единиц, то оно записывается в массив У.

Выполнил: студент гр. БРЭА-32

Быков А.В.